# АВТОМОБИЛЬ ШЕВРОЛЕ НИВА 1,7 – ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Документ разработан в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ОСТ 37.001.082-82 "Подготовка предпродажная легковых автомобилей".

Перед проведением работ по предпродажной подготовке необходимо проверить соответствие маркировки двигателя и кузова автомобиля, указанных в заводской табличке, номерам, указанным в документах на автомобиль и в Сервисной книжке. По мере проведения предпродажной подготовки заполнять лист предпродажной подготовки с внесением подписи ответственного за проведение каждой нормированной работы.

При проведении работ, связанных с доливкой масел и эксплуатационных жидкостей, использовать только материалы, характеристики которых соответствуют рекомендациям завода-изготовителя, приведены в «Руководстве по эксплуатации автомобиля Chevrolet Niva», «Руководстве по ремонту» и в технических информационных бюллетенях (Technical Information Bulletin).

- Промыть все наружные поверхности автомобиля, обдуть автомобиль сжатым воздухом, просушить в естественных условиях:

- проверить правильность прокладки, закрепления жгутов электропроводки, шлангов и трубопроводов. Жгуты электропроводки, шланги и трубопроводы не должны соприкасаться с подвижными и нагревающимися частями узлов и агрегатов;

- проверить визуально отсутствие подтеканий в соединениях шлангов и трубопроводов, уплотнениях, прокладках и пробках. Подтекание топлива, масла и эксплуатационных жидкостей в соединениях шлангов и трубопроводов, уплотнениях,                     прокладках и пробках не допускается. Образование масляных пятен в местах соединений и уплотнений не является браковочным признаком.

- Проверить давление воздуха в шинах, включая запасное колесо и, при необходимости, довести до нормы. Давление воздуха в шинах передних и задних колес – 0,19+0,01 МПа (манометр шинный, компрессор);

- Проверить крепление колес и при необходимости подтянуть. Моменты затягивания гаек крепления колес со стальными, литыми дисками 95+5 Нм, (головка сменная 19, вороток, ключ динамометрический).

- Проверить положение боковых дверей, панели капота, двери задка. Двери кузова, капот и дверь задка должны быть подогнаны по посадочным местам, не иметь перекосов. При необходимости произвести регулировку в соответствии с «Руководством по ремонту».

- Проверить работу замков дверей, ограничителей открывания дверей и при необходимости отрегулировать. Двери должны легко открываться и закрываться без приложения большого усилия. Регулировку работы замка производить перемещением фиксатора относительно стойки кузова (отвертка ударная и молоток). Ограничители открывания дверей должны фиксировать двери в открытом положении.

- Проверить работу замков капота и двери задка. Капот и дверь задка должны отпираться и запираться без приложения большого усилия и фиксироваться в открытом положении, при необходимости отрегулировать.

Регулировку работы замка двери задка производить перемещением фиксатора, а замка капота – перемещением корпуса замка на поперечине рамки радиатора (ключи                      рожковые 8 и 10).

- Проверить работоспособность блока управления электропакетом. Замки всех дверей, включая дверь задка, должны блокироваться и разблокироваться в соответствии с командами пульта дистанционного управления ключа зажигания. При повороте непосредственно ключа зажигания в замке водительской двери против часовой стрелки должны блокироваться замки всех дверей, включая дверь задка. При повороте ключа зажигания по часовой стрелке центральная разблокировка всех дверей не должна происходить, разблокируется только та дверь, в замке которой поворачивается ключ зажигания. (Также см. TIB № GM-AV-013-09 «Особенности диагностики и ремонта штатной сигнализации»)

- Проверить работу электрических и механических стеклоподъемников и при необходимости отрегулировать. Стеклоподъемник должен работать плавно, без заеданий, перекос стекла по проему или самопроизвольное опускание стекла не допускается. Работу механизма стеклоподъемника регулировать при снятой обивке двери (отвертка комбинированная, ключи торцовые 8 и 10).

- Проверить работу наружных зеркал заднего вида, оборудованных электроприводом и электроподогревом. (Также см. TIB № GM-AV-010-08 «Блок управления наружными зеркалами»)

- Проверить работу замков и катушек ремней безопасности. При правильном замыкании язычка в замке должен быть слышен характерный щелчок. Вытянутая из катушки лента под действием возвратной пружины должна втянуться обратно на место. Возврат ленты в катушку не обязательно должен быть полным; для полного втягивания ленту необходимо слегка оттянуть и плавно отпустить.

- Проверить работу механизма перемещения передних сидений в продольном направлении. Передвижение сиденья на салазках должно быть легким и плавным, без заедания. При заблокированном механизме перемещение сиденья не допускается. Блокировка должна осуществляться между двумя крайними фиксированными положениями сиденья.

- Проверить работу механизма регулирования наклона спинок передних сидений. При помощи рукоятки регулировки спинка сиденья должна без заеданий изменять свое положение и надежно фиксироваться в заданном положении.

- Проверить перемещение и фиксацию подголовников. Проверку производить перемещением подголовника в направляющих спинки сиденья. Подголовник должен удерживаться в фиксированных положениях по высоте.

- Проверить работу механизма регулировки рулевой колонки. При опущенном вниз блокирующем рычаге регулировки рулевая колонка должна перемещаться вниз-вверх без рывков и заеданий. При поднятом вверх блокирующем рычаге регулировки рулевая колонка должна надежно фиксироваться в установленном положении.

- Проверить надежность крепления аккумуляторной батареи и уровень электролита в ней, при необходимости довести до нормы (кроме необслуживаемых АКБ). Уровень электролита должен быть на 5-10 мм выше предохранительного щитка, или на 10-15 мм выше верхнего края сепараторов, или между метками "min" и "max" на корпусе АКБ, или по индикатору уровня. Плотность электролита должна соответствовать  значениям, приведенным в таблицах 1 и 2. При необходимости произвести зарядку АКБ (ареометр типа АЭ-2, термометр, трубка стеклянная диаметром 5-8 мм).

Таблица 1                             Плотность электролита при 25 оС, г/см3

| Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, оС) | Время года | Полностью заряженная батарея | Батарея разряжена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нна 25% | нна 50% |
| Очень холодный (от –50 до –30) | зима | 1,30 | 11,26 | 11,22 |
|  | лето | 1,28 | 11,24 | 11,20 |
| Холодный (от –30 до –15) | круглый год | 1,28 | 11,24 | 11,20 |
| Умеренный (от –15 до –8) | круглый год | 1,28 | 11,24 | 11,20 |
| Теплый, влажный (от 0 до +4) | круглый год | 1,23 | 11,19 | 11,15 |
| Жаркий, сухой (от –15 до +4) | круглый год | 1,23 | 11,19 | 11,15 |

Таблица 2                             Поправки к показанию ареометра, г/см3

| Температура электролита, оС | Поправка | Температура электролита, оС | Поправка |
| --- | --- | --- | --- |
| от –40 до -26 | -0,04 | от +5 до +19 | -0,01 |
| от –25 до -11 | -0,03 | от +20 до +30 | 0,00 |
| от –10 до +4 | -0,02 | от +31 до +45 | +0,01 |

- Проверить уровни тормозной и охлаждающей жидкостей и при необходимости довести до нормы:

- уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе должен быть между метками “max” и “min”;

- уровень тормозной жидкости в бачке привода тормозов должен быть между  верхней и нижней метками на корпусе бачка;

- уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода сцепления должен быть не ниже нижней кромки металлического хомута крепления бачка.

- Проверить уровень масла в двигателе,  при необходимости  довести до нормы.

Уровень масла в двигателе должен быть между метками "min" и "max" указателя уровня.

- Проверить уровень жидкости в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления. Уровень жидкости при холодном гидронасосе и неработающем двигателе должен находиться в пределах среднего диаметра указателя крышки бачка.

- Установить автомобиль на подъемник. Осмотреть автомобиль снизу на отсутствие подтеканий масла и эксплуатационных жидкостей, транспортных повреждений кузова, узлов и агрегатов. Подтекание масла и эксплуатационных жидкостей не допускается. Образование масляных пятен в местах сальниковых уплотнений не является браковочным признаком. При наличии повреждений противошумной мастики восстановить покрытие (подъемник двухстоечный или четырехстоечный грузоподъемностью не менее 2,0 т  для легковых автомобилей, кисть, мастика типа БПМ-2).

- Проверить визуально правильность прокладки и закрепления жгутов электропроводки, шлангов и трубопроводов снизу автомобиля. Жгуты электропроводки, шланги и трубопроводы не должны соприкасаться с подвижными и нагревающимися частями узлов и агрегатов.

- Проверить крепление рулевого механизма, кронштейна маятникового рычага и рулевых тяг, при необходимости подтянуть. Проверить состояние защитных чехлов приводов колес, шаровых опор и шаровых пальцев рулевых тяг, наличие шплинтов на наконечниках рулевых тяг. Трещины и разрывы чехлов приводов колес, защитных кожухов и чехлов шаровых опор и шаровых пальцев рулевых тяг, деформация рулевых тяг не допускаются (ключ кольцевой 17).

- Проверить состояние элементов системы выпуска отработавших газов. Пропуск газов в соединениях системы выпуска отработавших газов не допускается.

- Проверить уровень масла в коробке передач, заднем и переднем мостах, в раздаточной коробке. При необходимости довести до нормы. Уровень масла в агрегатах должен доходить до нижних кромок заливных (контрольных) отверстий.

- Проверить наличие стеклоомывающей жидкости в бачке омывателя ветрового стекла и в бачке омывателя стекла двери задка. При отсутствии жидкость залить.

- Проверить работу стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла на всех режимах. Щетки должны быть расположены горизонтально на одной линии и при работе не должны касаться уплотнителя стекла. Струя омывающей жидкости должна попадать в верхнюю часть рабочей зоны щеток.

Проверить работу стеклоочистителя и омывателя двери задка. Струя омывающей жидкости должна попадать в верхнюю часть рабочей зоны щетки.

- Проверить правильность установки и крепления бамперов, молдингов, эмблем, облицовки радиатора. Бамперы, молдинги, эмблемы, облицовка радиатора должны быть установлены без перекосов и надежно закреплены.

- Проверить пробным выездом работу систем, механизмов и приборов автомобиля:

- проверить работоспособность систем вентиляции, отопления и, при наличии, систему кондиционирования. При включении вентиляции через дефлекторы должна ощущаться подача воздуха, при включении отопления – подача теплого воздуха. Климатическая установка должна обеспечивать прогрев воздуха в салоне в холодное время года и охлаждение – в теплое время года.

- проверить работоспособность электровентиляторов системы охлаждения. Первый (правый) электровентилятор системы охлаждения включается, если температура охлаждающей жидкости достигнет 99 ОС. Правый электровентилятор выключается после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 94 ОС, или остановки двигателя. При достижении охлаждающей жидкости температуры 101 ОС дополнительно включается второй (левый) электровентилятор системы охлаждения. Правый электровентилятор включается независимо от температуры охлаждающей жидкости при включенном компрессоре кондиционера. Электровентиляторы выключаются (на автомобилях без кондиционера) после падения температуры охлаждающей жидкости ниже 95 ОС  или остановки двигателя.

- проверить чистоту и полноту выключения и включения сцепления. Сцепление должно легко выключаться и полностью отсоединять двигатель от трансмиссии. При включении сцепления автомобиль должен плавно, без рывков, трогаться с места.

- проверить электронную систему управления двигателем (ЭСУД). При работе двигателя контрольная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» не должна гореть. Проверить наличие кодов неисправностей в памяти контроллера. При загорании контрольной лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» проверить наличие кодов неисправностей, определить причину их возникновения и устранить их. Стереть коды неисправностей в памяти электронного блока управления. (Также см. TIB № GM-AV-007-09 «Штатная противоугонная система»)

- двигатель, прогретый до рабочей температуры, должен устойчиво работать на всех режимах.

- проверить отсутствие посторонних шумов и стуков при работе двигателя, трансмиссии, подвески и тормозов.

27.1 Проверить методом дорожных испытаний работу:

- двигателя, сцепления и коробки передач;

- трансмиссии, понижающей передачи, блокировки дифференциалов;

- рулевого управления;

- ходовой части.

Посторонние стуки и шумы, вибрации, увод от прямолинейной траектории движения не допускаются. При необходимости устранить причины, вызывающие указанные отклонения.

27.2 Проверить действие тормозов:

- проверить работоспособность вакуумного усилителя. При неработающем двигателе нажать на педаль тормоза 5-6 раз, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. При исправном усилителе педаль после запуска двигателя должна "уйти вперед". Если педаль не "уходит вперед", необходимо проверить крепление наконечника, состояние и крепление шланга разрежения вакуумного усилителя, при необходимости затянуть наконечник и хомут крепления шланга.

- проверить действие рабочего и стояночного тормозов. Действие рабочего тормоза проверяется на стенде или определением тормозного пути.

Тормозной путь автомобиля при торможении со скорости 40 км/ч до полной остановки должен составлять не более 14,7 м, автомобиль должен находиться в пределах нормативного коридора шириной 3 м.

При проверке на стенде общая удельная тормозная сила рабочей тормозной системы должна быть не менее 0,59; разность тормозных сил колес одной оси – не более 20% от наибольшего значения. Действие стояночного тормоза должно обеспечивать неподвижное состояние легкового автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне до 23% включительно либо проверить по количеству щелчков (7...9 зубьев сектора при перемещении рычага привода стояночного тормоза вверх).

- Проверить по включению контрольной лампы работу обогревателя стекла двери задка.

- Проверить работу электрооборудования.

Проверить работу внешнего и внутреннего освещения, приборов световой и звуковой сигнализации.

Проверить работу контрольно-измерительных приборов, контрольных ламп и индикаторов.

- Внешние световые приборы:

- проверить направление света фар (по ГОСТ Р 51709-2001) и, при необходимости, произвести регулировку с помощью оптических приборов;

- проверить направление света противотуманных фар (по ГОСТ Р 51709-2001) и, при необходимости, произвести регулировку с помощью оптических приборов.

- Произвести осмотр кузова автомобиля и при необходимости устранить мелкие повреждения окраски (кисть и автомобильные нитроэмали для устранения мелких повреждений лакокрасочного покрытия кузова). Поверхность кузова должна быть ровной и гладкой, без вмятин, волнистостей и царапин. Окраска должна быть однотонной с ровным блеском, без отслоений, пузырей и потеков. Следы краски на неокрашиваемых деталях не допускаются;

31.1 Произвести осмотр прилегания наружных пластиковых молдингов к поверхности кузова автомобиля. (Также см. TIB № GM-AV-005-09 «Инструкция по приклеиванию наружных пластиковых молдингов»).

- Снять защитные чехлы и, при необходимости, очистить салон автомобиля от пыли и грязи (пылесос).

- Выявленные в процессе проверки неисправности узлов и агрегатов, не требующие разборки и замены деталей, устранить в соответствии с действующей технологической документацией.

При обнаружении дефектов и невозможности их устранения произвести замену дефектных узлов и деталей в рамках гарантийной политики ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ».

Автомобиль, прошедший предпродажную подготовку, должен соответствовать требованиям настоящего TIB в объеме выполненных работ.

- Проверить наличие в автомобиле Руководства по эксплуатации, Сервисной книжки, комплекта водительского инструмента и домкрата.

- Заполнить все необходимые поля раздела «Предпродажная подготовка автомобиля» на странице 4 Сервисной книжки.